I. Tổng quan kiến trúc

CameraConfig  →  cấu hình khởi tạo

CameraInfo    →  DTO kết quả scan

CameraManager →  logic chính (scan/connect/stream/record)

FastAPI router→  HTTP API wrapper

II. Các chức năng đã làm được

A. Scan camera

- Thử mở lần lượt index 0–9 bằng cv2.VideoCapture(i)

- Đọc thông số thực tế: resolution, FPS

- Trả về list CameraInfo, tự phân biệt built-in (index 0) vs USB (index ≥ 1)

B. Connect + Warm-up

- Set resolution/FPS theo CameraConfig

- Warm-up 30 frame để camera ổn định sensor/exposure trước khi ghi thật

- Tự disconnect() camera cũ nếu đang kết nối trước khi connect mới

C. Stream preview (MJPEG)

- Chạy _stream_loop trên thread riêng, lưu frame mới nhất vào _latest_frame

- get_jpeg_frame() encode sang JPEG bytes để phục vụ endpoint MJPEG

- Browser hoặc <img> tag có thể xem trực tiếp qua GET /camera/stream

D. Record

Ghi video.avi bằng codec XVID

- Ghi frame_times.csv với 4 cột: frame_index, relative_ms, unix_timestamp, datetime

- Hỗ trợ t_trigger — mốc thời gian chung với ESP32:

  - Nếu truyền vào: relative_ms tính từ mốc đó (có thể âm nếu camera bắt đầu muộn hơn)

  - Nếu không truyền: tự lấy timestamp frame đầu tiên làm mốc

- Ghi comment # t_trigger,... ở đầu CSV để truy vết mốc đồng bộ

- Dùng utf-8-sig (BOM) + ghi thủ công từng dòng — tránh Excel tự parse số/ngày sai

- Overlay timestamp lên góc dưới frame video (để xem video biết frame nào ứng thời điểm nào)

- Vừa record vừa cập nhật _latest_frame → MJPEG stream vẫn hoạt động song song

E. FastAPI REST API

| Endpoint | Chức năng |
| --- | --- |
| GET /camera/scan | Quét camera |
| POST /camera/connect | Kết nối theo index |
| POST /camera/stream/start | Bắt đầu stream |
| POST /camera/stream/stop | Dừng stream |
| GET /camera/stream | MJPEG live feed |
| POST /camera/record/start | Bắt đầu ghi, nhận filename + t_trigger |
| POST /camera/record/stop | Dừng ghi, trả về metadata session |
| GET /camera/status | Trạng thái hiện tại |

F. CLI test thủ công (__main__)

- Scan → chọn index → stream preview → nhập tên session → ghi → dừng → in kết quả

- Dùng show_preview=True để hiển thị cửa sổ OpenCV trực tiếp khi test